- Автомобильный видеорегистратор

- SHO-ME HD330-LCD

- Руководство пользователя

Благодарим Вас за приобретение автомобильного видеорегистратора SHO-ME HD330-LCD. Это удобное устройство, оснащенное всеми необходимыми функциями, ведет запись происходящего на дороге и при возникновении нештатных ситуаций станет надежным помощником в разрешении споров. Удобный дисплей 2,7 дюйма позволяет просматривать записанные файлы прямо на устройстве, а интуитивно понятное меню обеспечивает легкое управление.

Внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его для последующего обращения. Производитель может менять набор характеристик без предупреждения.

- Внешний вид видеорегистратора

1) Кнопка Меню   2) Кнопка Вверх     3) Кнопка Запись/ОК

4) Кнопка Вниз    5) Кнопка Режим (Mode)  6) Выход HDMI

7) Слот для карты  8) Вход USB        9) Кнопка Reset

10) Кнопка Вкл./Выкл.   11) Индикатор работы

12) Индикатор зарядки  13) Микрофон

- Функции кнопок

Кнопка Вверх: В меню – выбор параметров. Во время записи и в режиме ожидания – приближение (зум).

Кнопка Меню: Краткое нажатие – вход в меню. Краткое нажатие во время видеозаписи – присваивание файлу статуса защищенного (при циклической записи файл не стирается).

Кнопка Вниз: В меню – выбор параметров. Краткое нажатие во время записи и в режиме ожидания – отдаление (зум).

Кнопка Запись/ОК: В режиме видеозаписи краткое нажатие – начало записи, повторное краткое нажатие – пауза. В режиме фотографирования с помощью краткого нажатия делается снимок. В меню кнопка используется для подтверждения выбора.

Кнопка Режим (Mode): Краткое нажатие – переключение между режимами видео, фотографирования и просмотра.

Кнопка R (Reset): Перезагрузка видеорегистратора.

Кнопка Вкл./Выкл.: краткое нажатие – включение устройства, длительное нажатие – выключение устройства.

Управление

- Включение и выключение устройства

Видеорегистратор включается кратким нажатием на кнопку , загорается синий индикатор. Длительное нажатие на кнопкувыключает устройство. Если питания недостаточно, видеорегистратор выключится автоматически после того, как на экране появится сообщение о низком заряде батареи. Устройство предназначено для использования в автомобиле с подключенным через прикуриватель питанием. Батареи достаточно только для поддержания внутренней памяти. Запись и просмотр файлов без подключения к источнику питания не рекомендована.

- Карта памяти

Перед началом работы с устройством вставьте карту памяти. Вставлять или удалять карту памяти можно только на выключенном устройстве. Используйте карты памяти проверенных производителей не ниже 6 класса. Максимальный объем карты памяти – 32Гб.

- Меню настроек

Вход в меню настроек осуществляется кратким нажатием на кнопку меню. В режиме записи видео доступны настройки видео и общие настройки. В режиме фото доступны настройки фото и общие настройки. В режиме просмотра доступно удаление файлов и общие настройки.

- Запись видеофайлов

Переведите видеорегистратор в режим записи видео, нажав кнопку Mode (Режим). В левом верхнем углу экрана появится иконка видеозаписи. Для начала видеозаписи нажмите кнопку OK. Мигающая красная точка означает, что ведется запись.

Для настройки режима видео нажмите кнопку Меню. Доступные настройки в порядке их перечисления в меню:

1. Выбор разрешения.

2. Настройка циклической записи и выбор длительности файлов.

3. Настройка экспозиции

4. Датчик движения. Датчик чувствителен к движению, по умолчанию отключен. Датчик действует на небольшом расстояние – в пределах 2,5м. Включение датчика сказывается на длительности файлов, показания датчика более приоритетны, чем выбранный цикл записи.

5. Запись аудио. Включение или отключение микрофона.

6. Печать даты и времени на файле

- Режим фотографирования

Переведите видеорегистратор в режим фотографирования, нажав кнопку Mode (Режим). В левом верхнем углу экрана появится иконка режима фотографирования. Для фотографирования нажмите кнопку ОК. Экран мигнет один раз: фотография сделана.

Для настройки режима фото нажмите кнопку Меню. Доступные настройки в порядке их перечисления в меню:

1. Таймер (отсрочка в секундах до начала фотографирования).

2. Разрешение фотографий.

3. Серийная съемка. Съемка 5 фотографий подряд.

4. Выбор качества снимков.

5. Настройка резкости.

6. Баланс белого.

7. Цветность фотографии.

8. Настройка ISO.

9. Настройка экспозиции.

10. Распознавание лица и улыбки.

11. Стабилизация (функция «анти-тряска»).

12. Быстрый просмотр. Время, на которое фотография остается на экране после съемки.

12. Печать даты и времени на снимке.

- Просмотр видео/фотографий

Переведите видеорегистратор в режим просмотра, нажав кнопку Mode (Режим). В левом верхнем углу экрана появится иконка режима просмотра. Для выбора файлов используйте кнопки Вверх/Вниз. Подтверждение выбора и просмотр – кнопка ОК.

Также можно просматривать файлы в режиме Слайдшоу. В режиме Просмотра нажмите кнопку Меню и выберите опцию Слайдшоу и промежуток времени между файлами.

- Удаление файлов

Для удаления файлов перейдите в режим просмотра и нажмите кнопку Меню. Появятся опции удаления – удалить все файлы или только выбранный. Защищенные файлы удаляются только путем форматирования карты.

- Общие настройки

Общий настройки доступны в каждом из режимов, для изменения общих настроек нажмите кнопку Меню два раза.

1. Дата/время – установка даты и времени.

Также доступен выбор формата даты и времени, три варианта: ДД/ММ/ГГ, ГГ/ММ/ДД, ММ/ДД/ГГ

2. Автоматическое выключение после прекращения подачи питания.

3. Звук клавиш – вкл./выкл.

4. Язык – выбор языка.

5. Частота – выбор частоты 50Гц или 60Гц.

6. G-сенсор. Выбор чувствительности – высокая, средняя, низкая.

7. Яркость дисплея. Выбор времени, через которое дисплей переходит в режим заставки (скринсейвера). Доступные настроки: выключение через 1/3/5 минут или Вкл. – дисплей всегда включен. Для вывода дисплея из режима заставки нажмите любую кнопку.

8. Подсветка. Включение или выключение инфракрасной светодиодной подсветки. Обратите внимание! Свет ИК-светодиода не виден глазу.

9. Форматирование карты. Удаление всех данных с карты.

10. Перезагрузка видеорегистратора и возврат к заводским настройкам.

9. Проверка версии программного обеспечения.

Подключение через порт USB

Подключите видеорегистратор к компьютеру через USB-порт с помощью провода, идущего в комплекте. Видеорегистратор должен включиться автоматически. Если этого не происходит, нажмите кнопку Вкл./Выкл.  Появятся варианты:

①Флэшпамять: В этом режиме дается доступ к записанным видеофайлам и фотографиям. Драйвер устанавливается автоматически. Дождитесь окончания установки драйвера.

②PC-Камера: Видеорегистратор используется как веб-камера. Драйвер устанавливается автоматически. Дождитесь окончания установки драйвера.

- Зарядка батареи

Во время зарядки батареи горит красный индикатор. При полной зарядке батареи индикатор гаснет. Для полной зарядки требуется примерно 90 минут. Устройство предназначено для использования в автомобиле с подключенным через прикуриватель питанием. Батареи достаточно только для поддержания внутренней памяти. Запись и просмотр файлов без подключения к источнику питания не рекомендуется.

Описание некоторых функций

Функция G-сенсор (акселерометр)

При аварии или столкновении устройство присваивает файлу, записываемому в этот момент, статус защищенного. Таким образом, при циклической записи этот важный файл не будет удален. Настройки чувствительности G-сенсора: Датчик выкл./высокая/средняя/низкая. Возможна защита файла вручную – кратким нажатием кнопки Меню во время записи.

Автоматическое включение/выключение

Если зарядное устройство подключено в прикуриватель, видеорегистратор включится автоматически и начнет запись при включении зажигания. При выключении зажигания устройство сохранит записываемый файл и отключится автоматически.

- Технические характеристики

| Описание устройства | Видеорегистратор автомобильный |
| --- | --- |
| G-сенсор (акселерометр) | Встроенный (видеофайлу, записанному в момент аварии, присваивается статус защищенного) |
| Дисплей | 2,7 дюйма, технология LTPS |
| Объектив | 140 градусов, широкоугольный |
| Язык | Русский, английский и др. |
| Формат видео | AVI |
| Разрешение видеофайлов | Максимальное – 1920х1080 |
| Видеокодек | M-JPEG |
| Цветность | Стандартная |
| Циклическая запись | Без потери секунд |
| Автоматическое вкл./выкл. | Автоматическое включение записи при включении зажигания |
| Датчик движения | Есть |
| Подсветка | Инфракрасный светодиод |
| Установка даты/времени | Есть |
| Формат фотографий | JPEG |
| Карта памяти | TF (MicroSD), до 32Гб |
| Микрофон | Есть |
| Частота | 50Гц/60Гц |
| Подключение по USB | 1: карта памяти 2: веб-камера |
| Питание | 5В, 1A |
| Аккумулятор | Встроенный, 300мА |

- Возможные проблемы и пути их решения

- Устройство не ведет видеозапись, не фотографирует.

Проверьте карту памяти, возможно, она переполнена.

- Устройство прекращает запись самостоятельно.

Карта памяти не подходит. Корректная работа видеорегистратора сильно зависит от качества карты. Используйте только карты проверенных производителей, рекомендованный класс карты – не ниже 6.

- На дисплее сообщение “File error”

Файл был сохранен неправильно из-за ошибки карты памяти. Отформатируйте карту в видеорегистраторе.

- Неясное изображение

Следите, чтобы объектив был чистым, не трогайте объектив пальцами, отпечатки пальцев на объективе могут влиять на качество изображения. Протрите объектив специальным средством или мягкой сухой тканью.

- Черный дисплей

При направлении камеры на небо, воду или на другие изображения с высокой контрастностью, необходима корректировка экспозиции. Эта настройка доступна в меню.

- Цвета передаются плохо

Проверьте «Баланс белого», выберите автоматическую настройку в меню.

- Горизонтальные полоски на дисплее

Выбрана неверная частота, поменяйте настройку в меню.

- Устройство записывает файлы по 30 сек.

Отключите датчик движения в меню.

- Зависание

Перезапустите устройство кнопкой Reset.

ВНИМАНИЕ!

Используйте устройство в соответствии с инструкцией, не подвергайте его активным внешним воздействиям (высокая влажность, резкие перепады температур и пр.), не роняйте,  не царапайте, не пытайтесь самостоятельно вскрыть устройство, держите его вдали от детей.

- Гарантийный талон

Продавец гарантирует исправную работу системы в течение

12 месяцев со дня продажи.

Дата продажи « » _______________ 20___г.

М. П.

Подпись продавца _________________

Гарантийные обязательства не распространяются на изделия:

- залитые водой или другой жидкостью;

- имеющие механические повреждения;

- с незаполненным гарантийным талоном.

Срок службы: 2 года.