Руководство пользователя

V737

V737W

V747W

Designed by Flexmedia in Taiwan

Содержание

Важные замечания	4

Состав комплекта	6

Внешний вид и органы управления	7

Использование карт памяти	8

Использование  V737/V737W/V747W	8

Светодиодные (LED) индикаторы	9

Настройки	10

Установка держателя	13

Связь через USB-порт	14

Проигрывание видео	16

Общая информация	17

Часто задаваемые вопросы	18

Свяжитесь с нами	19

# Важные замечания

Благодарим Вас за покупку нового V737/V737W/V747W. Данное устройство было разработано и изготовлено для максимально безопасного использования. Однако, неправильная его эксплуатация может привести к потенциальной опасности. Пожалуйста, внимательно прочитайте следующие важные инструкции.

Перед использованием V737/V737W/V747W, пожалуйста, проверьте следующее:

- Убедитесь в том, автомобильный адаптер питания подключен правильно.

- Убедитесь, что карта памяти отформатирована.

- Зайдите на сайт www.flexmedia.com.tw для загрузки самой последней версии прошивки для использования улучшенных и новых функций.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ни в коем случае не пытайтесь восстановить  систему самостоятельно, это приведет к потере гарантии. Не открывайте корпус  видеорегистратора, поскольку есть риск поражения электрическим током. При возникновении неисправности сначала проверьте пункты, перечисленные ниже, прежде чем отдавать устройство в ремонт. Если Вы не в состоянии исправить проблему самостоятельно, обратитесь к дилеру или в сервисный центр.

Сертификация FCC

Данное оборудование было проверено и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В, в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения разработаны для обеспечения достаточной защиты от вредных помех в жилых помещениях.

Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется не в соответствии с инструкциями, может создавать помехи для радиосвязи.

Тем не менее, нет никакой гарантии, что помехи не будут возникать в каждом конкретном случае. Если это оборудование вызывает помехи для радио или телевизионного приема, что может быть определено путем включения и выключения оборудования, пользователь может попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов:

- Измените направление или местоположение приемной антенны

- Увеличьте расстояние между устройством и ресивером.

- Подключите устройство к розетке цепи питания, отличной от той, к которой подключен ресивер.

- Обратитесь к дилеру или опытному специалисту за помощью.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИИ

- Для уменьшения риска возгорания или поражения электрическим током, не подвергайте данное оборудование воздействию дождя, любой жидкости или влаги.

- Flexmedia не несет никаких обязательств по ремонту, замене или возврате денег, пока пользователь не вернет неисправное изделие в Flexmedia.

- Сервис по ремонту и обслуживанию не будет распространяться на изделия, которые неправильно эксплуатировались, были отремонтированы без разрешения, или по другим причинам, выходящим за рамки использования по назначению.

- Любое изделие, идущее на замену, может быть новым или равноценным новому, при условии, что его функциональные возможности как минимум, такие же, как у  заменяемого продукта.

- Flexmedia не несет ответственности за любые данные, хранящиеся на возвращенных продуктах. Пожалуйста , сделайте себе резервную копию всех данных перед отправкой устройства.

- Ограниченная гарантия на оборудование (включая аккумулятор) действительна в течение 6 месяцев со дня покупки.

- Изделия с истекшим сроком годности могут подлежать обычному платному ремонту. Для справки свяжитесь, пожалуйста, с Вашим дилером или Flexmedia.

# Состав комплекта

- Основное устройство

- Монтажный кронштейн

- USB-кабель (только в моделях 737/737W)

- Автомобильный адаптер питания

- Кабельный зажим со стикером

# Внешний вид и органы управления

- *В качестве примера использована модель 747W, дизайн V737/V737W отличается, но они имеют те же кнопки и устройства ввода-вывода.

| - Перезагрузка | - Гнездо MicroSD | - Индикатор питания |
| --- | --- | --- |
| - Вкл./Выкл. | - Вверх/ Назад | - Индикатор ошибки |
| - Воспроизведение | - Ввод/Запись | - Гнездо USB |
| - Динамик | - Меню | - Гнездо внешнего питания постоянного тока |
| - Микрофон | - Вниз/ Вперед | - Держатель |
| - ЖК-дисплей 2.4” | - Индикатор записи | - 18. Камера |

# Использование карт памяти

- Для обеспечения высокого качества записи и производительности, рекомендуется использовать карты памяти microSD класса 6 или выше от широко известных производителей.

- Приоткройте заглушку и вставьте карту microSD в гнездо до щелчка.

- Не извлекайте карту памяти, когда устройство находится в режиме записи.

- Для извлечения карты памяти нажмите на карту до щелчка. Карта немного выдвинется из гнезда, далее Вы сможете вытащить ее пальцами.

# Использование V737/V737W/V747W

- Пристегните монтажный кронштейн к видеорегистратору (см. советы на стр. 13).

- Вставьте карту памяти MicroSD в слот для карты. ПРИМЕЧАНИЕ: Пожалуйста, карту памяти аккуратно вставляйте лицевой стороной вверх к ЖК-экрану.

- Подключите автомобильный адаптер питания к рабочему гнезду прикуривателя.

- Для начала записи включите прикуриватель.

- Видеозапись будет произведена частями по 200 или 400 мегабайт.

- Чтобы остановить запись, нажмите кнопку Ввод, после чего красный значок на экране исчезнет. Если не будет нажата какая-либо кнопка, запись автоматически возобновится через 8 секунд.

- Для того чтобы случайно не пропустить важный момент во время записи, устройство продолжит запись автоматически при отключении электропитания в течение времени, заданного Вами  с помощью Power Off Record Timer (таймер записи при отключении питания). Чтобы полностью выключить устройство, вы можете нажать кнопку включения / выключения.

- В видеорегистраторе можно настроить таймер записи при отключении питания на 30 секунд( по умолчанию) или на автоматическое отключение после 2 минут.

Примечание: В некоторых автомобилях аккумулятор продолжает подавать питание на прикуриватель даже при выключенном двигателе. Чтобы избежать потери заряда  аккумулятора, пожалуйста, отключайте видеорегистратор от гнезда прикуривателя, когда Вы покидаете автомобиль.

# Светодиодные (LED) индикаторы

| Error (Ошибка) | Не горит | Нормальный режим работы |
| --- | --- | --- |
|  | Горит красный | Происходят ошибочные операции (ошибка карты microSD , непредвиденное отключение питания) |
| REC (Запись) | Не горит | Нет питания |
|  | Горит красный | Медленно мигает: нормальный режим работы |
| POWER (Питание) | Не горит | Питание не подключено |
|  | Горит зеленый | - Автономный режим работы - Кнопка Вкл/Выкл отключается, когда устройство подключено к питанию через автомобильный адаптер. Кнопка доступна только при работе от батареи. - Устройство содержит литий-ионный аккумулятор для записи при отключенном внешнем питании. - Время заряда разряженного аккумулятора- 3 часа. |
| REC | Горит оранжевый | Зарядка/Подключен источник постоянного тока |

# Настройки

Resolution (Разрешение)

- Включите устройство.

- Нажмите кнопку меню

- Используйте кнопку to для выбора MENU и нажмите кнопку Ввод.

- (Full HD) 1920 x 1080 @30fps (только модель 747W)

- (HD) 1280 x720 пикселей@30fps

- (WVGA) 848 x 480 pixels@60fps (только модели737/737W)

Quality (Качество)

Выбирайте между HQ(высокое) and LQ(низкое).

Разница между HQ и LQ в битрейте. Full HD: HQ (12Mbps) & LQ (9Mbps), HD: HQ (8Mbps) & LQ (4Mbps)

Night Shine (Ночной режим)

3 настройки, чем выше, тем ярче.

Date / Time (Дата/ Время

- Нажмите кнопку меню.

- Используйте кнопку для выбора MENU и нажмите кнопку Ввод.

- Нажмите кнопку Ввод, чтобы выделить дату / время.

- Установите значение, пользуясь кнопками /.

- Нажмите кнопку Ввод еще раз, чтобы отменить выделение.

- Для переключения между режимами год, месяц, часы, минуты, секунды, короткое нажатие кнопок /.

File Size (Размер файла)

Выбирайте между 200МБ и 400МБ (по умолчанию: 200МБ).

Auto Power Off (Автоотключение питания)

Выбирайте между 30 секундами или 2 минутами (по умолчанию: 30 секунд).

Встроенный 700 мА-ч. литий-ионный аккумулятор необходимо заряжать около 3 часов для полного заряда.

Screen Save (Экранная заставка)

Используйте кнопки /для настройки параметров, настройка изменяется на 0, 30 или 60 секунд.

Установка “0 “: В целях экономии энергии, это снизит яркость экрана, когда устройство бездействует, на 3 минуты.

Mic ON/OFF (Микрофон Вкл./ Выкл.)

Включить или выключить функцию записи голоса.

Auto format (Автоформатирование)

On (Вкл): Перед включением питания устройство предложит отформатировать карту памяти, если карта памяти была неправильно удалена или установлена ​​.

Off (Выкл): Отключение автоформатирования.

Format (Форматирование)

Карта памяти можно отформатировать в формате FAT32, при этом все данные на ней будут безвозвратно утеряны.

Loop Rec. (Запись ”по кругу”)

Full stop (Полная остановка): Остановка записи при заполнении карты памяти с подачей звукового сигнала “бип”.

Overwrite (Continuous Recording) (Перезапись (Непрерывная запись)): запись поверх старых видеофайлов при полном заполнении карты памяти.

Language (Язык)

Поддержка нескольких языков.

(Упрощенный китайский / традиционный китайский / английский / немецкий / итальянский / испанский / французский / турецкий / португальский / голландский / японский / русский / корейский).

G sensor (G-датчик)

Можно включить или отключить встроенный G-датчик. При включении датчика на карте памяти будет забронировано 1 Гб для этой функции.

При сильном ударе система начнет аварийную запись, видеофайлы будут защищены от перезаписи.

Примечание: в правой части экрана появится значок  до закрытия файла.

G sensor Level (Уровень чувствительности G-датчика)

Есть 5 уровней чувствительности. При меньшем уровне легче срабатывает датчик.

Frequency (Частота)

Выбор между 50 или 60 Гц, в зависимости от местных условий.

Firmware version (Версия прошивки)

Зайдите на сайт www.flexmedia.com.tw для загрузки самой последней версии прошивки. В режиме Меню, если устройство бездействует в течении 15 секунд, видеорегистратор автоматичечки возвращается в режим записи.

# Установка держателя

Совет 1

Совет 2

Пошаговая инструкция

| 1. Сорвите пластиковую упаковку с присоски | 4. Ослабить "1" и установить нужный угол "2" |
| --- | --- |
| 2. Прижмите присоску к стеклу в направлении стрелки, а затем нажмите защелку ※ Пожалуйста, удалите грязь и жир с поверхности стекла | 5. Пожалуйста, присоедините V737 к присоске на стекле по направлению стрелки |
| 3. Ослабьте ручку |  |

# Связь через USB-порт

- Подключите видеорегистратор и ПК с помощью прилагаемого USB-кабеля

- Дважды кликните на значок"Мой компьютер", операционная система отображает видеорегистратор как съемный диск.

- Вы можете читать, сохранять, копировать, удалять и перемещать данные на ПК.

- Файлу присваивается 13-значное имя, состоящее из месяца/ дня/часа/минут и порядкового номера файла.

Во время передачи файлов в режиме ПК ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Отсоединять USB-кабель.

2. Извлекать карту памяти из устройства. В противном случае есть вероятность повредить или потерять данные.

*Не пользуйтесь повторными USB-портами в периферийных устройствах (например, в клавиатуре) и незапитанными USB-хабами.

# Проигрывание видео

Файл, который Вы смотрите

/ Общее количество файлов

Имя файла / Время начала записи

0100-1708                0008/0016

2012/05/26  09:17:48

Год / Месяц/День

Часы: Минуты: Секунды

00:03:58

- Время записи проигрываемого файла

The file recording time

- Включите устройство.

- Нажмите кнопку F, чтобы перейти в режим воспроизведения.

- Нажмите кнопку  для поиска последнего файла.

- Нажмите кнопкудля перехода к следующему файлу.

- Удерживайте кнопку для перемотки назад () и найдите определенную часть видео, которую Вы хотите проиграть.

- Удерживайте кнопку для перемотки вперед () и найдите определенную часть видео, которую Вы хотите проиграть.

- Чтобы приостановить воспроизведение, нажмите кнопку Ввод.

- Чтобы начать / возобновить запись, нажмите кнопку F.

# Общая информация

- При использовании внутри помещений, лучше устанавливать устройство на расстоянии от 0 до 3 метров для лучшей фокусировки камеры.

- Для освещения темных участков внутри помещений рекомендуется использовать еще один источник света.

- В условиях низкой освещенности на картинке могут присутствовать шумы, это нормально.

- Не подвергайте видеорегистратор воздействию прямых солнечных лучей, ударам, оберегайте от попадания пыли, влаги и от резких перепадов температуры.

- Яркие источники света (Луна, прожектора, фары) могут ухудшить качество записи, что отразится на картинке в виде горизонтальных черных полос.

- Плохие атмосферные условия, например, туман, дымка или очень темная окружающая обстановка могут ухудшить качество записи устройства.

- Не прикасайтесь пальцами к объективу.

- Не оставляйте двигатель автомобиля работающим в гараже или любом другом замкнутом пространстве для того, чтобы не выключать питание видеорегистратора. Выхлопные газы будут проникать в автомобиль, что может привести к возможности отравления угарным газом.

- Всегда проверяйте дату и время на устройстве перед использованием или после сброса.

- Не удаляйте карту памяти, пока красный значок записи не исчезнет с экрана.

- Пожалуйста, осторожно вставляйте и вынимайте карту памяти из гнезда. Когда устройство находится в режиме записи, не бросайте его, не трясите, не подвергайте его ударам и воздействию сильной вибрации.

- Для снижения риска поражения электрическим током, не снимайте крышку видеорегистратора.

- Во избежание опасности для окружающей среды и для здоровья человека, пожалуйста, не выбрасывайте электронные устройства в контейнеры для бытовых отходов. Пожалуйста, оставляйте их в специальных устройствах сбора в местах распространения.

- Этот продукт не является спасательным устройством, он не отменяет необходимости управлять автомобилем безопасно и ответственно.

- Flexmedia и ее продукт не имеет никаких обязательств за любые убытки, затраты, повреждения, травмы или ущерб любого рода, вызванный использованием продуктов Flexmedia.

# Часто задаваемые вопросы

| Проблема | Причина |
| --- | --- |
| Индикатор не горит | Это может быть вызвано неисправным зарядным устройством или сбоем оборудования. |
| Частота кадров меньше, чем ожидалось | Это может быть вызвано медленной скоростью чтения / записи карты памяти microSD или очень низкой освещенностью. |
| Неисправности блока питания | Проверьте, используете ли Вы прилагаемый блок питания |
| Картинка слишком темная или слишком светлая | Неправильно настроена камера |
| Система не реагирует на нажатие кнопок | Пожалуйста, нажмите кнопку сброса для восстановления устройства. Позвоните в нашу техническую поддержку горячей линии или напишите на service@flexmedia.com.tw |
| Данные повреждены, записанные файлы не открываются | Пожалуйста, сделайте резервное копирование данных и отформатируйте карту памяти. |

# Свяжитесь с нами

Посетите Flexmedia в сети

Зайдите на www.flexmedia.com.tw для загрузки новой версии прошивки или последней версии этого руководства.

Связь с Flexmedia
Для обработки запросов на техническое обслуживание, пожалуйста, сообщите следующую информацию service@flexmedia.com.tw

1. Номер модели:
2. Серийный номер:
3. Версия прошивки:
4. Производитель и емкость карты памяти:
5. Описание проблемы:
6. Название дилера или где устройство было приобретено: