#### Домкрат OMBRA OHT120

#### КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

Установите домкрат под грузом на ровной твердой площадке. Отрегулируйте высоту опорной площадки до контакта с грузом или с минимальным зазором. Избегайте максимальной высоты подъема опорной площадки. Используя прорези в торцевой части рукоятки насоса поверните кран запорного клапана до упора по часовой стрелке. Соедините части рукоятки насоса между собой с помощью байонетного соединения. Установите рукоятку в гнездо рычага насоса. Произведите подъем груза. Опускание груза производится постепенным поворотом крана запорного клапана против часовой стрелки.

Гидравлические домкраты OMBRA® снабжены устройством предотвращающим возможность перегрузки изделия (клапан перегрузки). Клапан перегрузки тарируется в процессе производства домкрата и не подлежит дополнительной регулировке в процессе эксплуатации изделия.

ВНИМАНИЕ:

·масса поднимаемого груза не должна превышать расчетную.

·основание домкрата во время работы должно находиться на ровной твердой поверхности

·обеспечивайте стабильный контакт между опорной площадкой и грузом, избегайте перекосов

·не используйте домкрат для длительного удержания груза, используйте страховочные стойки

·не производите работ под поднятым грузом

·при использовании нескольких домкратов обеспечивайте синхронный равномерный подъем и опускание груза.

В гидравлических домкратах OMBRA® в качестве рабочей жидкости применяется минеральное масло для гидроприводов GB443-64HJ-10, используемое в температурном диапазоне -5~+45ºС. Для работы домкрата в условиях пониженных температур -5~-25 рекомендуется применение синтетического масла для гидроприводов GB442-64, в противном случае изделие сможет не обеспечить заявленных характеристик. Правильная работа домкрата обеспечивается только в строго вертикальном положении изделия. Работа на боку или в перевернутом положении не предусмотрена. Домкрат не предназначен для применения в условиях сред, содержащих агрессивные, по отношению к материалам изделия вещества (кислоты, щелочи, растворители и т.п.). При использовании домкрата избегайте его тряски падения и т.п. Избегайте возможных повреждений поверхности плунжера, контактной и резьбовой поверхностей опорной площадки.

Производитель гарантирует бесперебойную работу изделия в течение 15 месяцев с начала эксплуатации, определяемой по дате продажи изделия, указанного в гарантийном талоне OMBRA® при условии соблюдения правил применения, техники безопасности и условий хранения.