|  |  |  | - Антенна - Внешний динамик/ Порт для зарядки - Кнопка переключения режима/ Кнопка питания - Кнопка блокировки - Кнопки контроля каналов - Динамик/Микрофон - Кнопка подсветки / максимальной дальности - Кнопка регулировки громкости - Кнопка разговора - Кнопка вызова - Клипса для пояса - Отделение для установки батареек - Блокировка замка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Часы - Индикация сканирования - Индикация функции оповещения об окончании разговора - Индикация кодов DCS - Индикация функции звукового сигнала нажатия кнопок - Индикация блокировки - Индикация функции VOX («ответ голосом») - Индикация кодов CTCSS - Индикация функции радионяни - Индикатор заряда батареи - Номер приватного кода - Индикация режима сохранения энергии - Номер канала - Индикация приема/передачи |  |  |  |  |  |  |
| Информация о продукте: Данный продукт был произведен согласно всем стандартам для радиоаппаратуры. Использование этого продукта должно происходить в полной согласованности с местным законодательством. Обратитесь в официальные лицензионные органы за дополнительной информацией. Уход за продукцией Данный продукт произведен с расчетом, что будет служить Вам долгие годы. Для этого: а) обращайтесь с прибором аккуратно; б) не допускайте загрязнения прибора; в) не опускайте прибор в воду, избегайте нахождения прибора во влажных местах; г) избегайте воздействия экстремальных температур. |  | Для зарядки прибора а) проверьте, что батарейки установлены надлежащим образом с соблюдением полярности. Убедитесь, что они размещены в соответствии с инструкцией. б) подключите заряжающее устройство в гнездо, расположенное сверху устройства. Устройство имеет два коннектора, что делает возможным одновременную зарядку сразу двух устройств. в) подключите зарядное устройство в работающую электрическую розетку. Не рекомендуется заряжать батареи более 24 часов. Ориентировочное время полной зарядки батареи составляет 12 часов. Используйте только подходящие батареи для прибора. Также могут быть использованы одноразовые алкаиновые батарейки. Рекомендовано выключить приборы во время подзарядки батареек. Включение прибора Чтобы включить прибор: нажмите и удерживайте кнопку MODE/POWER до тех пор пока Вы не услышите серию звуковых сигналов, свидетельствующих о том, что прибор включен. После включения Ваш прибор находится в режиме ПРИЕМ, т.е. готов к приему информации. Прибор всегда находится в режиме ПРИЕМ, кроме тех случаев, когда нажаты кнопки TALK (ГОВОРИТЬ), CALL (звонить), MODE (РЕЖИМ). Чтобы выключить прибор: нажмите и удерживайте кнопку POWER. Каналы Когда прибор включен, выберите один из восьми каналов с помощью кнопок CHANNEL UP / CHALLEN DOWN. Чтобы ускорить выбор канала, может нажать и удерживать кнопку. Внимание: для общения оба прибора должны быть настроены на один канал и приватный код. Функция блокировки Клавиша LOCK блокирует кнопки CHANNEL UP/CHANNEL DOWN и MODE/POWER, чтобы предотвратить неплановое использование данных кнопок. Для использования этой функции нажмите и удерживайте около 2 секунд кнопку LOCK , чтобы включить или выключить эту функцию. Двойной звуковой сигнал подтверждает включение или выключение блокировки. Когда прибор находится в режиме блокировки, на экране будет следующее изображение. Дальность прибора Ваш прибор приспособлен к работе на расстоянии до 5 километров. Однако дальность также сильно зависит от географических особенностей местности. В квартире или на открытом пространстве прибор покажет максимальную дальность. Железобетонные постройки, дома и т.д. уменьшат дальность приема. Плотная листва и холмистый ландшафт еще более уменьшат дальность приема. Возможные операции и функции Ваш прибор может быть оснащен внешним динамиком (микрофоном) для того, чтобы Ваши руки оставались свободными. Для этого необходимо: а) Откройте соответствующую заглушку на приборе. б) подсоедините коннектор в разъем. ----------------------------------------------------------- 1) подключите разъем наушника к прибору. 2) расположите наушник в ухе. 3) закрепите микрофон на одежде на уровне 7-15 см ото рта. 4) нажмите для разговора. в) когда подходящий приватный код горит на дисплее выберете одно из нижеуказанных действий: - нажмите кнопку MODE для того чтобы ввести новое значение или перейти к другой функции; - нажмите клавишу LOCK, чтобы задать новые установки и вернутся в режим ПРИЕМ. - не трогайте прибор в течение 15 секунд и он автоматически перейдет в режим ПРИЕМ. Активация голосом (VOX) В данном режиме Ваш прибор может быть использован «без рук», автоматически начиная передачу Вашего сообщения, когда Вы говорите. Вы можете также настроить уровень чувствительности, что бы избежать передачу шумов на заднем фоне. Чтобы включить или выключить данную опцию: а) нажимайте кнопку MODE до тех пор, пока у вас не появится на экране иконка VOX. б) нажмите кнопки CHANNEL UP или CHANNEL DOWN, чтобы включить или соответственно выключить данную функцию. в) когда Вы настроили функцию, то Вы можете: - нажать на кнопку Mode, чтобы перейти к настройкам других функций; - нажать кнопку Lock , чтобы приступить к настройкам других функций и вернутся в режим ПРИЕМ. - не трогайте прибор в течение 15 секунд и он автоматически перейдет в режим ПРИЕМ. Чтобы настроить чувствительность в режиме VOX: 1.Нажимайте кнопку Mode до тех пока на дисплее не появится иконка настройки чувствительности режиме VOX. Текущая чувствительность отображается по пятибалльной шкале после буквы L. 1 – минимальный уровень, 5 – максимальный уровень. 2. С помощью кнопок CHANNEL UP или CHANNEL DOWN измените текущие настройки. 3.После того, как Вы настроили чувствительность прибора Вы можете: - нажать на кнопку Mode, чтобы перейти к настройкам других функций; - нажать кнопку Lock , чтобы приступить к настройкам других функций и вернутся в режим ПРИЕМ. - не трогайте прибор в течение 15 секунд и он автоматически перейдет в режим ПРИЕМ. Сканирование каналов Ваш прибор может автоматически сканировать 8 каналов. Внимание: CTCSS и DCS коды игнорируются во время сканирования каналов. Для сканирования каналов: 1.Нажимайте кнопку MODE до тех пор, пока на дисплее не появится изображение иконки Scan и номер канала. 2. Нажмите кнопки CHANNEL UP или CHANNEL DOWN, чтобы запустить сканирование Иконка Scan будет светиться на экране, пока сканирование продолжается. Ваш прибор будет продолжать сканирование до тех пор, пока не будет принят входящий сигнал. Ваш прибор останется на этой волне в течение 10 секунд. Во время входящего сообщения Вы можете: - Нажать и удерживать кнопку TALK чтобы ответить на этом канале. После того, как Вы отпустите эту кнопку прибор автоматически перейдет в режим ПРИЕМ. - Нажмите кнопки CHANNEL UP или CHANNEL DOWN, чтобы продолжить сканирование. 3. Нажать кнопку CHANNEL UP или CHANNEL DOWN для того, чтобы начать сканирование приватных кодов на выбранном канале. Иконка Scan будет гореть на дисплее до тех пор, пока идет сканирование канала. Сканирование будет продолжаться до тех пор, пока не будет запеленговано входящее сообщение. Как только это произойдет, сканирование будет остановлено на 10 секунд на этом канале (коде). Во время входящего сообщения Вы можете: -Нажать и удерживать кнопку TALD чтобы ответить на этом канале. После того, как Вы отпустите эту кнопку прибор автоматически перейдет в режим ПРИЕМ. - Нажмите кнопки CHANNEL UP или CHANNEL DOWN, чтобы продолжить сканирование. Если же Вы нажмете кнопку TALK во время сканирования, но не в момент 10 секундного приема сообщения, то прибор перейдет к последнему каналу, где было принято сообщение. Прибор автоматически перейдет в режим ПРИЕМ. Во время сканирования (пока не принимается ни одно сообщение) Вы можете: -Нажать и удерживать клавишу TALK, чтобы разговаривать на канале, который был использован до этого. Однако, это переведет прибор в режим ПРИЕМ. - нажать на кнопку Mode, чтобы перейти к настройке следующей функции. - нажать кнопку Lock, чтобы перевести прибор в режим ПРИЕМ на том канале, по котором принималось или передавалось последнее сообщение до момента нажатия кнопки Mode. Сохранение двух настроек Ваш прибор может хранить в памяти СРАЗУ 2 настройки. 1) Это канал (приватный код), который был использован до последнего входа в режим Mode. 2) Альтернативные настройки. Они могут быть отредактированы для будущего использования. Чтобы запрограммировать настройки раздела 2 Вам необходимо. а) нажать кнопку Mode до тех пор пока не появится иконка Dual Watch и номер канала. б) выберете варианты из нижеследующих: - Нажать кнопку CHANNEL UP или CHANNEL DOWN для выбора канала (от 1 до 8); - выберете или отредактируйте приватный код (нажать кнопку CHANNEL UP или CHANNEL DOWN для выбора канала от 1 до 8, далее нажать кнопку Mode для чтобы установить канал. Далее на дисплее появятся маленькие цифры, с помощью кнопок CHANNEL UP или CHANNEL DOWN выбрать CTCSS код (от 1 до 38) или DCS код (от 0 до 83). - нажмите кнопку LOCK чтобы подтвердить настройки. Обратите внимания, что чтобы перейти к настройкам следующей функции надо нажать кнопку MODE или не трогать прибор в течение 15 секунд и тогда он автоматически перейдет в режим ПРИЕМ. Чтобы переключиться между настройками: Обратите внимание на то, что чтобы переключиться между настройками, настройки должны быть до этого запрограммированы. 1.Установите параметры настройки (канал, приватный код), которую хотите мониторить. 2. Нажимайте кнопку Mode до тех пор, пока на экране не появится иконка Dual Watch и номер канала. Обратите внимание на то, что если во время настроек Вы не будете нажимать никакие клавиши в течение 15 секунд, то прибор автоматически переключится в режим ПРИЕМ Функция подтверждения окончания разговора Данный прибор имеет функцию подтверждения окончания разговора (Roger Beep). Для того, чтобы включить ее необходимо: 1.Нажимать кнопку меню до того момента пока не появится соответствующая иконка. 2. С помощью кнопок CHANNEL UP или CHANNEL DOWN изменить настройки. 3) После того, как Вы настроили эту функцию, Вы можете: - нажмите кнопку Mode, чтобы перейти к следующей настройке; - нажмите кнопку LOCK для того, чтобы перейти в режим СЛУШАТЬ. - ничего не предпринимайте в течение 15 секунд и прибор автоматически перейдет в режим СЛУШАТЬ Все настройки, которые Вы сделали, будут запомнены прибором и будут воспроизводится после выключения и повторного включения прибора. |  |  |  |  |
| Зарядка прибора а) Удалите клипсу крепления на поясе. Нажмите на язычок в верхней части и сдвиньте клипсу наверх. б) Нажмите на блокировочный замок, чтобы открыть крышку корпуса. с) Вставьте батарейки, согласно маркировке полярности. Ориентировочное время работы при полностью заряженных батарейках составляет 12 часов. Эти аккумуляторные батарейки должны быть перезаряжены или утилизированы в соответствии с действующим законодательством страны. Многие страны могут предложить специальные программы утилизации. Внимание: не бросайте батарейки в открытый огонь. Это может привезти к взрыву! Индикатор разряженной батареи Когда батарея разряжена, индикатор разряженной батареи будет мигать, сообщая о том, что батареи нужно или зарядить, или заменить. Внимание: в приборах могут использоваться только подходящие батарейки. Режим сохранения энергии В случае если прибор не используется более 10 секунд, прибор автоматически перейдет в режим сохранения энергии и на экране появится соответствующая надпись. Этот режим не влияет на способность прибора принимать входящие сигналы. Разговор с другим человеком а) нажмите и удерживайте кнопку TALK. б) нормальным голосом говорите в микрофон, расположив прибор на расстоянии 5 сантиметров ото рта. в) отпустите кнопку, чтобы выслушать ответ собеседника. Обратите внимание, что Вы не можете принимать сообщения от оппонента, пока нажата кнопка TALK. Внимание: для общения оба прибора должны быть настроены на один канал и приватный код. Выслушать ответ Отпустите кнопку TALK, чтобы принять входящее сообщение. Ваш прибор всегда находится в режиме приема сообщений, кроме тех случаев, когда нажаты кнопки TALK (ГОВОРИТЬ), CALL (звонить), MODE (РЕЖИМ). Увеличить громкость Чтобы изменить громкость нажмите кнопки VOLUME UP или VOLUME DOWN. Если Вы услышите двойной звуковой сигнал, то это значит, что Вы выбрали самый тихий (1) или самый громкий (8) звук. Кнопка вызова (CALL) Нажмите и отпустите кнопку CALL. Другой человек услышит двухсекундный сигнал вызова. Обратите внимание, что Вы не можете принимать сообщения до тех пор, пока кнопка CALL нажата на Вашем приборе. Внимание: для общения оба прибора должны быть настроены на один канал и приватный код. Подсветка дисплея Нажмите и отпустите кнопку LIGHT/MAX RANGE чтобы подсветить дисплей. Подсветка будет происходить в течение 10 секунд. Ваш прибор оборудован автоматической функцией заглушения слабой передачи, нежелательных шумов. Однако это сократит максимальное расстояние использования прибора. Вы можете выключить эту функцию и включить Maximum Range Extender , чтобы получить максимально возможного покрытия. Чтобы включить функцию максимальной дальности нажмите и удерживайте более 5 секунд кнопку LIGHT/MAX RANGE. Два звуковых сигнала - Вы включили режим максимальной дальности. Чтобы отключить функцию надо нажать и отпустить туже кнопку. Меню прокрутки функций При прокрутке меню в режиме MODE Вы можете выбрать функции , которые хотите настроить: - Установить приватный код CTCSS - Установить приватный код DCS - Настроить функцию VOX - Настроить уровень чувствительности VOX - Произвести сканирование каналов - Произвести сканирование приватных кодов CTCSS - Произвести сканирование приватный кодов DCS - Программирование функции DUAL WATCH - Установить радио-няню - Установить тон звонка - Установить Roger Beep - Установить тон нажатия на клавиши Код CTCSS Данные тип кода может быть использован для того, чтобы сократить вмешательства других людей, разговаривающих на Вашей частоте, в Вашу беседу. Существует 38 приватных кодов. Внимание, если Вы используете данную разновидность приватного кода, то оба прибора должны быть настроены на один канал и иметь одинаковый приватный код. Каждый канал будет запоминать последний приватный код, который был на этом канале использован. Выбор приватного кода CTCSS а) после выбора канала, нажимайте и отпускайте кнопку MODE пока на экране не появится иконка CTCSS. Помимо этой иконки также появится либо надпись OFF или небольшие цифра, следующая за номеров выбранного канала. б) если CTCSS и OFF высвечиваются, то нажмите кнопку CHANNEL UP/CHANNEL DOWN , чтобы выйти из режима OFF и перейти к выбору приватного кода. в) когда подходящий приватный код горит на дисплее выберете одно из нижеуказанных действий: - нажмите кнопку MODE для того чтобы ввести новое значение или перейти к другой функции; - нажмите клавишу LOCK, чтобы задать новые установки и вернутся в режим ПРИЕМ. - не трогайте прибор около 15 секунд для ввода новой настройки и возвращения в режим ПРИЕМ. Выбор приватного кода DCS Данная функция рекомендована для того, чтобы исключить вмешательство других людей, разговаривающий на Вашей частоте. Прибор имеет 83 приватных кода. Внимание, если Вы используете данную разновидность приватного кода, то оба прибора должны быть настроены на один канал и иметь одинаковый приватный код. Каждый канал будет запоминать последний приватный код, который был на этом канале использован. Для выбора кода: а) после выбора канала нажимайте и отпускайте кнопку MODE до тех пор пока на экране не появится иконка DCS. Помимо этой иконки также появится либо надпись OFF или небольшие цифра следующая за номеров выбранного канала. б) если DCS и OFF высвечиваются, то нажмите кнопку CHANNEL UP/CHANNEL DOWN , чтобы выйти из режима OFF и перейти к выбору приватного кода. Если же Вы нажмете кнопку TALK во время сканирования, но не в момент 10 секундного приема сообщения, то прибор перейдет к последнему каналу, где было принято сообщение. Прибор автоматически перейдет в режим ПРИЕМ. Во время сканирования (пока не принимается ни одно сообщение) Вы можете: - Нажать и удерживать клавишу TALK, чтобы разговаривать на канале, который был использован до этого. Однако, это переведет прибор в режим ПРИЕМ. - нажать кнопку Lock, чтобы перевести прибор в режим ПРИЕМ на том канале, по котором принималось или передавалось последнее сообщение. Сканирование приватных кодов CTSCC Ваш прибор имеет возможность сканировать CTSCC коды (от 0 до 38) в пределах одного канала. Чтобы сканировать приватные коды необходимо: 1.В режиме ПРИЕМ нажать кнопки CHANNEL UP или CHANNEL DOWN для выбора канала, который Вы хотите сканировать. 2.Нажимать кнопку Mode, пока не появится иконка Scan, номер канала и маленькие цифры приватного кода. 3. Нажать кнопку CHANNEL UP или CHANNEL DOWN для того, чтобы начать сканирование приватных кодов на выбранном канале. Иконка Scan будет гореть на дисплее до тех пор, пока идет сканирование канала. Сканирование будет продолжаться до тех пор, пока не будет запеленговано входящее сообщение. Как только это произойдет, сканирование будет остановлено на 10 секунд на этом канале (коде). Во время входящего сообщения Вы можете: -Нажать и удерживать кнопку TALK чтобы ответить на этом канале. После того, как Вы отпустите эту кнопку прибор автоматически перейдет в режим ПРИЕМ. - Нажмите кнопки CHANNEL UP или CHANNEL DOWN, чтобы продолжить сканирование. Если же Вы нажмете кнопку TALK во время сканирования, но не в момент 10 секундного приема сообщения, то прибор перейдет к последнему каналу, где было принято сообщение. Прибор автоматически перейдет в режим ПРИЕМ. Во время сканирования (пока не принимается ни одно сообщение) Вы можете: -Нажать и удерживать клавишу TALK, чтобы разговаривать на канале, который был использован до этого. Однако, это переведет прибор в режим ПРИЕМ. - нажать на кнопку Mode, чтобы перейти к настройке следующей функции. - нажать кнопку Lock, чтобы перевести прибор в режим ПРИЕМ на том канале, по котором принималось или передавалось последнее сообщение до момента нажатия кнопки Mode. Сканирование приватных кодов DCS Ваш прибор имеет возможность сканировать DSC коды (от 0 до 83) в пределах одного канала. Чтобы сканировать приватные коды необходимо: 1.В режиме ПРИЕМ нажать кнопки CHANNEL UP или CHANNEL DOWN для выбора канала, который Вы хотите сканировать. 2.Нажимать кнопку Mode, пока не появится иконка Scan, номер канала и маленькие цифры приватного кода. 3.Нажмите кнопку LOCK, чтобы активировать режим. Во время входящего сообщения Вы можете: а) нажать кнопку TALK и разговаривать в текущей настройке. б) перейти на другую настройку с помощью клавиш CHANNEL UP или CHANNEL DOWN. Чтобы выйти из режима двух настроек: Произведите одно из следующих действий: а) нажмите кнопку LOCK, чтобы вернутся в режим ПРИЕМ. б) нажмите кнопку TALK, чтобы вернуться в режим ПРИЕМ. в) нажмите кнопку Mode для перехода к следующей настройке. Радионяня Данная функция может быть использована, если Вы оставляете ребенка в другом помещении. В случае если раздаться какой-то шум или ребенок заплачет, Ваш прибор включится. Радионяня использует те же настройки по чувствительности, что и функция VOX. Пожалуйста, если Вы все еще не установили данные настройки, то по умолчанию будет использоваться максимальный уровень чувствительности. Чтобы включить радионяню: 1. Нажимайте кнопку Mode до тех пор, пока на экране не появится иконка радионяни. По умолчанию функция отключена. 2. С помощью кнопок CHANNEL UP или CHANNEL DOWN включите данную функцию. 3. Нажмите кнопку LOCK, чтобы подтвердить функцию и перевести прибор в режим Радионяни. Если во время настройки НЕ нажимать клавиши в течение 15 секунд, то функция будет выключена, а прибор перейдет в режим ПРИЕМ. Чтобы отключить радионяню: Выберете любое действие из следующих: 1) Нажмите кнопку TALK и перейдите в режим ПРИЕМ. 2)Нажмите кнопку LOCK и перейдите в режим ПРИЕМ. 3) Нажмите кнопку MODE и перейдите к следующей настройке. Установка 10 вариантов звонка Вы можете установить один из десяти различных вариантов звонка. Чтобы изменить тип звонка необходимо: 1) Нажимайте кнопку Mode до тех пор пока на экране не появится буква C и номер текущего звукового сигнала (от 1 до 10). Текущий звуковой сигнал будет звучать в течение 2-х секунд. 2) С помощью кнопок CHANNRL UP или CHANNEL DOWN выберете любой понравившийся Вам сигнал. 3)После того, как Вы выбрали сигнал, Вы можете: - Нажмите кнопку TALK и перейдите в режим ПРИЕМ. - Нажмите кнопку LOCK и перейдите в режим ПРИЕМ. - не нажимайте ни одну кнопку в течение 15 секунд и прибор сам выйдет в режим ПРИЕМ. |  |  |  |  |  |  |