ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗАЩИТНОГО НАНО ПОКРЫТИЯ НЕМЕЦКОГО КОНЦЕРНА «PRO TEC» ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ

1. Очистка поверхности

Тщательно вымойте лакокрасочное покрытие (ЛКП) автомобиля с помощью эффективных моющих средств, с использованием (если это необходимо) специальных очищающих составов для очистки поверхности от налипших насекомых, битума и т.д. Для очистки рекомендуется использовать средства торговой марки Washmaxx немецкого концерна CTP.

Тщательно встряхните флакон с очистителем лакокрасочного покрытия (Lack Vorreiniger), после чего нанесите его на поверхность с помощью влажной мягкой салфеткой или губкой. Рекомендуем очищать участки ЛКП, а не весь кузов целиком.

Внимание: очистку ЛКП нового автомобиля очистителем лакокрасочного покрытия (Lack Vorreiniger)  необходимо произвести самым тщательным образом, в связи с тем, что на нем находится большое количество консервантов (силиконов,  восков).

Через 8-10 минут удалите очиститель с поверхности ЛКП чистой салфеткой или губкой. Для обеспечения наилучших результатов необходимо периодически споласкивать салфетку в чистой воде. Не опасайтесь попадания очистителя на пластиковые или резиновые элементы, белесый налет легко удаляется.

2. Обработка поверхности

Перед обработкой поверхность должна быть абсолютно сухой и чистой. Нанесите «защитный состав для кузова (ЛКП) автомобиля» (Lack Versiegelung) с помощью полировальной машины («финишный круг» черного или синего цвета, скорость вращения 600-1000об/мин) прилагая незначительное давление на поверхность или мягкой салфеткой.

В случае если обработка поверхности ЛКП производится салфеткой, то после нанесения NANO покрытия, необходимо располировать нанесенный состав полировальной машиной («финишный круг» черного или синего цвета, скорость вращения 600-1000об/мин), что обеспечит глубокое его проникновение в ЛКП.

Оставьте нанесенный состав на поверхности в течение 8-10  минут для взаимодействия NANO покрытия с поверхностью ЛКП. Рекомендуем обрабатывать участки поверхности ЛКП (детали), а не весь кузов целиком.

Отполируйте обработанную поверхность салфеткой из нетканого материала легкими круговыми движениями, прилагая незначительное усилие.

После обработки не подвергайте поверхность механическому или химическому воздействию после обработки как минимум в течение 4-х часов.

Вследствие образования наноматричной защитной пленки на молекулярном и надмолекулярном уровнях, обработанная поверхность, приобретает ярко-выраженный гидрофобный эффект (эффект самоочищения).

Обработанная поверхность ЛКП защищена на длительное время от воздействия:

- ультрафиолетового излучения (выгорания);

- грязи, воды, масел, копоти, топлива и других дорожных загрязнений.

- химии при мойке автомобиля

- мелких царапин и агрессивного воздействия окружающей среды.

Для достижения длительного эффекта защиты ЛКП, используйте после каждой мойки автомобиля «консервант ЛКП» (Lack Conservierer). Смешайте 15 мл (два колпочка) состава с 5 литрами воды, нанесите полученный состав на ЛКП кузова автомобиля распылителем или губкой и насухо протрите.

Примечание:

Не наносите состав на плохо очищенную или влажную поверхность.

Не наносите состав при температуре до10°C или выше 30°C.

Не наносите состав под прямым солнечным излучением.

Не наносите состав в условиях повышенной влажности.