| Стадия установки | Изображение | Действия | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Выбор места для установки и разметка |  | - Выберите место для установки. 2. Закрепите лампу. По центру установочных скоб отметьте место для сверления отверстий. | - Установка должна проводиться 2 или более специалистами. |
| Отверстия для установки | Рис. 1 | - Просверлите отверстия с помощью электродрели - Просверлите два отверстия в соответствии с рис.1 | - Используйте сверло диаметра 10. - Будьте внимательны при сверлении. |
| Выберите нужное положение фары/ балки и закрепите болты | Рис.2 Рис.3 | - Установите оба конца балки и закрепите их в отверстиях. (см.рис.2) - Используйте гаечный ключ диам. 4. - Разъедините гайку и пружинную шайбу М10. - Вставьте М10 стержень с резьбой в отверстие, установите пружинную шайбу и закрепите гайки (см.рис.3). | - Необходимо затянуть 2 винта М4. - Установите пружинную шайбу на стержень с резьбой перед тем, как устанавливать балку. - Используйте инструменты для закрепления винта М10. |
| Подключе-ние проводов | Рис.4 Рис.5 Рис.6 | - Проложите провода (см.рис.4). 2. Определите провода, которые контролируют противотуманные фары. Подключите плюс и минус противотуманной фары к реле (тонкий провод). Потом подсоедините первый толстый провод реле к плюсу аккумулятора, а второй толстый провод – к синему проводу фары/балки (плюс). Оставшийся провод от фары/балки подсоедините к заземлению (минус). См.рис.5 и схему1. 3. Защитите провода изоляционной лентой. См.рис.6. | 1. Провода должны быть правильно подсоединены и защищены изолентой. 2. Закрепите провода. 3. Убедитесь, что все провода подключены правильно, потом проверьте работу лампы. |
| Проверка | Рис.7 Рис.8 | - Заведите машину, включите противотуманные фары. Проверьте, работает ли фара/балка. См.рис.7 - Отрегулируйте угол наклона. Закрепите болты с помощью инструментов (см.рис.8). | - Включите/выключите противотуманные фары 5-10 раз. - Закрепите фару/балку с помощью инструментов, чтобы избежать вибрации. |

Схема 1

Гарантийный талон

Продавец гарантирует исправную работу системы в течение 3 месяцев со дня продажи.

Дата продажи		«     » _______________  20___г.

М. П.

Подпись продавца  _________________

Гарантийные обязательства не распространяются на изделия:

- имеющие механические повреждения;

- установленные не в соответствии с инструкцией;

- с незаполненным гарантийным талоном.