|  |  |  | - Антенна - Внешний динамик/ Порт для зарядки - LCD дисплей - Кнопка включения/выключения - Кнопка регулировки сильной/малой/средней мощности - Кнопки контроля каналов - Кнопка переключения режима/ Кнопка питания - Блокировка замка - Запись входящего и исходящего звонка - Динамик/Микрофон - Кнопка регулировки громкости - Кнопка подсветки / максимальной дальности - Кнопка разговора - Кнопка вызова - Соединитель к ремню - Клипса для пояса - Отделение для установки батареек - Щеколда для открытия отделения для батареек |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Индикация записи входящего и исходящего вызова - Индикация вызова и вибровызова - Индикация блокировки - Индикация функции звукового сигнала нажатия кнопок - Индикация кодов DCS - Индикация функции оповещения об окончании разговора - Индикация функции VOX («ответ голосом») - Индикация всех каналов радиостанции NOAA - Индикация памяти - Индикация кодов CTCSS - Номер внесенной в память координаты - Номер приватного кода - Индикация приема/передачи - Индикация низкой/средней/высокой мощности - Индикатор заряда батареи - Индикация сканирования - Индикация режима сохранения энергии - Номер канала |  |  |  |  |  |  |
| Информация о продукте: Данный продукт был произведен согласно всем стандартам для радиоаппаратуры. Использование этого продукта должно происходить в полной согласованности с местным законодательством. Обратитесь в официальные лицензионные органы за дополнительной информацией. Уход за продукцией Данный продукт произведен с расчетом, что будет служить Вам долгие годы. Для этого: а) обращайтесь с прибором аккуратно; б) не допускайте загрязнения прибора; в) не опускайте прибор в воду, избегайте нахождения прибора во влажных местах; г) избегайте воздействия экстремальных температур. |  | Для зарядки прибора а) Вставьте радиостанции в настольное зарядное устройство, как показано на рисунке. б) Подключите одной стороной адаптер (120 вольт) к разъему на задней части настольного зарядника. в) Подключите адаптер к электрической разетке. Радиостанция должна быть установлена вертикально. Индикация зарядки горит до тех пор, пока радиостанция находится на зарядке. Ориентировочное время полной зарядки батареи составляет 15 часов. Рекомендовано выключить приборы во время подзарядки батареек. Включение прибора Чтобы включить прибор: нажмите и удерживайте кнопку POWER до тех пор пока Вы не услышите серию звуковых сигналов, свидетельствующих о том, что прибор включен. После включения Ваш прибор находится в режиме ПРИЕМ, т.е. готов к приему информации. Прибор всегда находится в режиме ПРИЕМ, кроме тех случаев, когда нажаты кнопки TALK (ГОВОРИТЬ), CALL (звонить), MODE (РЕЖИМ). Чтобы выключить прибор: нажмите и удерживайте кнопку POWER. Каналы Когда прибор включен, выберите один из 22-х каналов с помощью кнопок CHANNEL UP / CHALLEN DOWN. Чтобы ускорить выбор канала, может нажать и удерживать кнопку. Внимание: для общения оба прибора должны быть настроены на один канал и приватный код Разговор с другим человеком а) нажмите и удерживайте кнопку TALK. б) нормальным голосом говорите в микрофон, расположив прибор на расстоянии 5 сантиметров ото рта. в) отпустите кнопку, чтобы выслушать ответ собеседника. Обратите внимание, что Вы не можете принимать сообщения от оппонента, пока нажата кнопка TALK. Внимание: для общения оба прибора должны быть настроены на один канал и приватный код. Подсветка дисплея Нажмите на кнопку «Light/Max Range» и отпустите ее, чтобы подсветка дисплея продолжалась в течение 10 секунд. Ваша радиостанция оборудована автоматической функцией приглушения всевозможных нежелательных шумов. Однако это сократит максимальное расстояние использования прибора. Вы можете выключить эту функцию и включить Maximum Range Extender , чтобы получить максимально возможного покрытия. Чтобы включить функцию максимальной дальности нажмите и удерживайте более 5 секунд кнопку LIGHT/MAX RANGE. Два звуковых сигнала - Вы включили режим максимальной дальности. Чтобы отключить функцию надо нажать и отпустить туже кнопку. Выбор уровня мощности Слабый/Средний/Сильный Когда Ваша радиостанция находиться в непосредственной близости к другой радиостанции, Вы в этом случае можете переключиться с максимальной мощности на среднюю, а затем на самую низкую, тем самым увеличив долговечность и срок эксплуатации батареи. Эта функция характерна для GMRS каналов: с 1 по 7 и с 15 по 22. Каналы 8 и 14 работают только на Переход с высокого уровня мощности на средний Нажмите и отпустите кнопку « Нi . Low». Когда радиостанция находится в режиме максимальной мощности и используются каналы с 1 по 7 и 15 по 22, на дисплее будет гореть иконка «Нi». Когда радиостанция находится в режиме средней мощности и используются каналы с 1 по 7 и с 15 по 22, на дисплее будет гореть иконка «Мed». Когда радиостанция находится в режиме минимальной мощности и используются каналы 8 и 14, на дисплее будет гореть иконка «Low». Функция записи входящего и исходящего звонка Данная радиостанция имеет возможность записывать входящие и исходящие звонки. В память радиостанции вызов записывается продолжительностью в 20 секунд. Когда в память записывается каждый новый вызов, самые первые звонки, занесенные в память, в итоге стираются. Для того, чтобы активировать данную функцию, необходимо сделать следующее: - Нажмите и удерживайте кнопку Rewind до тех пор, пока на дисплее не прекратит мигать иконка Rew. Запись будет закончена, и вызов продолжительностью в 20 секунд, будет записан в память рации. Для того, чтобы записать поступающее сообщение, необходимо сделать следующее: - Нажмите и удерживайте кнопку Rewind до тех пор, пока иконка Rew не прекратит мигать на дисплее. Запись будет закончена, и вызов продолжительностью в 20 секунд, будет записан в память рации. Запись поступающих сообщений 1. Запись сообщения в режиме ОN. Чтобы просмотреть записанное сообщение, необходимо: а) Проверьте: мигает ли иконка Rew на дисплее рации. Если нет, то снова включите запись сообщения. б) Нажмите на кнопку Rewind. Самый последний записанный вызов будет записан и т.д. Проигрывание записи может быть Rew и TALK. Чтобы записать сообщение от Вас, необходимо: - Проверьте: мигает ли иконка Rew на дисплее рации. Если нет, то снова включите запись сообщения. - Пока сообщения не получаются, нажмите и удерживайте кнопку Hi – Low Power пока не начнет мигать иконка Rew. - Нажмите и удерживайте кнопку TALK и можете записывать сообщение свое. На дисплее будет указано, что 20 секунд истекло, и иконка Rew мигать не будет. - Отпустите кнопку TALK в конце вашего вызова. Иконка Rew все ещё будет мигать. Если сообщение достаточно продолжительное (более 20 секунд), то прозвучит два звуковых коротких сигнала и после этого сообщение продолжительностью в 20 секунд сохраняется в памяти рации. Чтобы просмотреть записанное Вами сообщение, необходимо сделать следующее: 1.Проверьте, мигает ли иконка Rew на дисплее рации. Если нет, то снова включите запись сообщения. 2. Нажмите на кнопку Rew. Сообщение будет звучать через микрофон, и на дисплее будет изображен 20 – ти секундный отсчет, но сообщение не будет передано. Рация вернется в конец сообщения. Чтобы передать Ваше сообщение, необходимо: 1.Проверить, что иконка Rew мигает на дисплее. Если иконка Rew не мигает на дисплее, то нажмите снова на кнопку перемотки. 2. Нажмите и удерживайте кнопку TALK, затем нажмите на кнопку перемотки. 3. Отпустите кнопку TALK, когда Вы услышите начало сообщения через микрофон. Сообщение будет передаваться и звучать далее, после чего рация вернется к режиму резерва/сохранения. Передача сообщения может быть остановлена в любое время нажатием на кнопку Rew или на TALK. Функция NOAA Данная радиостанция оснащена функцией прослушивания всех каналов связи, работающих на данной территории. Чтобы активировать эту функцию, необходимо: 1) Нажимать на кнопку MODE до тех пор пока на экране не появится иконка WX. 2) Использовать кнопку CHANNEL UP или CHANNEL DOWN, чтобы изменять каналы. 3) Иконка WX будет мигать в том случае, если функция NOAA включена (ON). 4) Нажать на кнопку MODE, чтобы установить другие функции. 5) Нажать на кнопку Lock, чтобы выйти из режима данной функции и перевести прибор в режим ПРИЕМ на том канале, по которому принималось или передавалось. Активация голосом (VOX) В данном режиме Ваш прибор может быть использован «без рук», автоматически начиная передачу Вашего сообщения, когда Вы говорите. Вы можете также настроить уровень чувствительности, что бы избежать передачу шумов на заднем фоне. Чтобы включить или выключить данную опцию: а) нажимайте кнопку MODE до тех пор, пока у вас не появится на экране иконка VOX. б) нажмите кнопки CHANNEL UP или CHANNEL DOWN, чтобы включить или соответственно выключить данную функцию. в) когда Вы настроили функцию, то Вы можете: - нажать на кнопку Mode, чтобы перейти к настройкам других функций; - нажать кнопку Lock , чтобы приступить к настройкам других функций и вернутся в режим ПРИЕМ. - не трогайте прибор в течение 15 секунд и он автоматически перейдет в режим ПРИЕМ. Чтобы настроить чувствительность в режиме VOX: 1.Нажимайте кнопку Mode до тех пока на дисплее не появится иконка настройки чувствительности режиме VOX. Текущая чувствительность отображается по пятибалльной шкале после буквы L. 1 – минимальный уровень, 5 – максимальный уровень. 2. С помощью кнопок CHANNEL UP или CHANNEL DOWN измените текущие настройки. 3.После того, как Вы настроили чувствительность прибора Вы можете: - нажать на кнопку Mode, чтобы перейти к настройкам других функций; - нажать кнопку Lock , чтобы приступить к настройкам других функций и вернутся в режим ПРИЕМ. - не трогайте прибор в течение 15 секунд и он автоматически перейдет в режим ПРИЕМ. Сканирование каналов Ваш прибор может автоматически сканировать каналы. Для сканирования каналов: 1.Нажимайте кнопку MODE до тех пор, пока на дисплее не появится изображение иконки Scan и номер канала. 2. Нажмите кнопки CHANNEL UP или CHANNEL DOWN, чтобы запустить сканирование Иконка Scan будет светиться на экране, пока сканирование продолжается. Ваш прибор будет продолжать сканирование до тех пор, пока не будет принят входящий сигнал. Ваш прибор останется на этой волне в течение 10 секунд. Во время входящего сообщения Вы можете: - Нажать и удерживать кнопку TALK чтобы ответить на этом канале. После того, как Вы отпустите эту кнопку прибор автоматически перейдет в режим ПРИЕМ. - Нажмите кнопки CHANNEL UP или CHANNEL DOWN, чтобы продолжить сканирование. 3. Нажать кнопку CHANNEL UP или CHANNEL DOWN для того, чтобы начать сканирование приватных кодов на выбранном канале. Иконка Scan будет гореть на дисплее до тех пор, пока идет сканирование канала. Сканирование будет продолжаться до тех пор, пока не будет запеленговано входящее сообщение. Как только это произойдет, сканирование будет остановлено на 10 секунд на этом канале (коде). Во время входящего сообщения Вы можете: -Нажать и удерживать кнопку TALD чтобы ответить на этом канале. После того, как Вы отпустите эту кнопку прибор автоматически перейдет в режим ПРИЕМ. - Нажмите кнопки CHANNEL UP или CHANNEL DOWN, чтобы продолжить сканирование. Если же Вы нажмете кнопку TALK во время сканирования, но не в момент 10 секундного приема сообщения, то прибор перейдет к последнему каналу, где было принято сообщение. Прибор автоматически перейдет в режим ПРИЕМ. Во время сканирования (пока не принимается ни одно сообщение) Вы можете: -Нажать и удерживать клавишу TALK, чтобы разговаривать на канале, который был использован до этого. Однако, это переведет прибор в режим ПРИЕМ. - нажать на кнопку Mode, чтобы перейти к настройке следующей функции. - нажать кнопку Lock, чтобы перевести прибор в режим ПРИЕМ на том канале, по котором принималось или передавалось последнее сообщение до момента нажатия кнопки Mode. Сканирование приватных кодов CTSCC и DCS Ваш прибор имеет возможность сканировать CTSCC коды (от 1 до 38) и DCS коды (от 1 до 104) . Чтобы сканировать приватные коды необходимо: 1.В режиме ПРИЕМ нажать кнопки CHANNEL UP или CHANNEL DOWN для выбора канала, который Вы хотите сканировать. 2.Нажимать кнопку Mode, пока не появится иконка Scan, номер канала и маленькие цифры приватного кода. 3. Нажать кнопку CHANNEL UP или CHANNEL DOWN для того, чтобы начать сканирование приватных кодов на выбранном канале. Иконка Scan будет гореть на дисплее до тех пор, пока идет сканирование канала. Сканирование будет продолжаться до тех пор, пока не будет запеленговано входящее сообщение. Как только это произойдет, сканирование будет остановлено на 10 секунд на этом канале (коде). Во время входящего сообщения Вы можете: -Нажать и удерживать кнопку TALK чтобы ответить на этом канале. После того, как Вы отпустите эту кнопку прибор автоматически перейдет в режим ПРИЕМ. - Нажмите кнопки CHANNEL UP или CHANNEL DOWN, чтобы продолжить сканирование. Если же Вы нажмете кнопку TALK во время сканирования, но не в момент 10 секундного приема сообщения, то прибор перейдет к последнему каналу, где было принято сообщение. Прибор автоматически перейдет в режим ПРИЕМ. Во время сканирования (пока не принимается ни одно сообщение) Вы можете: -Нажать и удерживать клавишу TALK, чтобы разговаривать на канале, который был использован до этого. Однако, это переведет прибор в режим ПРИЕМ. - нажать на кнопку Mode, чтобы перейти к настройке следующей функции. - нажать кнопку Lock, чтобы перевести прибор в режим ПРИЕМ на том канале, по котором принималось или передавалось последнее сообщение до момента нажатия кнопки Mode. Индикация поступающего вызова Данная функция предупреждает Вас о поступающем вызове. Причем сигнал предупреждения о поступающем вызове может быть: вибрация, тихий звук или же и вибрация и звук одновременно. Для того, чтобы произвести настройки сигнала поступающего вызова, необходимо: 1. Нажмите на кнопку MODE и удерживайте ее до тех пор, пока на дисплее не появится иконка поступления вызова (колокольчик). Также на дисплее начнет мигать иконка « 01» - вибрация + звук, «02» - только вибрация, «00» - только звуковое сопровождение). 2. С помощью кнопок CHANNRL UP или CHANNEL DOWN можете изменить настройки функции поступающего звонка. То есть выбрать, другими словами, или « 01» , или «02», «00». 3. Выполнить одно из следующих действий: - Нажать на кнопку MODE, чтобы войти в новые настройки и просмотреть другие функции. - Нажать кнопку LOCK/Enter для того, чтобы войти в новые настройки и вернуться в режим просмотра. Установка 10 вариантов звонка Вы можете установить один из десяти различных вариантов звонка. Чтобы изменить тип звонка необходимо: 1) Нажимайте кнопку Mode до тех пор пока на экране не появится буква C и номер текущего звукового сигнала (от 1 до 10). Текущий звуковой сигнал будет звучать в течение 2-х секунд. 2) С помощью кнопок CHANNRL UP или CHANNEL DOWN выберете любой понравившийся Вам сигнал. 3)После того, как Вы выбрали сигнал, Вы можете: - Нажмите кнопку TALK и перейдите в режим ПРИЕМ. - Нажмите кнопку LOCK и перейдите в режим ПРИЕМ. - не нажимайте ни одну кнопку в течение 15 секунд и прибор сам выйдет в режим ПРИЕМ. Функции звукового сигнала нажатия кнопок Нажатие кнопок будет сопровождаться звуковым сигналом. Для того, чтобы включить или выключить звуковой сигнал кнопок, Вам необходимо: - Нажимайте кнопку MODE до тех пор, пока на дисплее не появится изображение иконки Tone. Режим OFF/ON тоже будет показан на дисплее рации. - С помощью кнопок CHANNRL UP или CHANNEL DOWN выберете положение звукового сигнала: OFF или ON. - Выберете одно из следующих действий: а) нажмите кнопку MODE для того чтобы ввести новое значение или перейти к другой функции; b) Нажмите кнопку LOCK/ Enter для того, чтобы ввести новое значение или перейти к другой функции; |  |  |  |  |
| Зарядка прибора а) Удалите клипсу крепления на поясе. Нажмите на язычок в верхней части и сдвиньте клипсу наверх. б) Нажмите на блокировочный замок, чтобы открыть крышку корпуса. с) Вставьте батарейки, согласно маркировке полярности. Ориентировочное время работы при полностью заряженных батарейках составляет 12 часов. Эти аккумуляторные батарейки должны быть перезаряжены или утилизированы в соответствии с действующим законодательством страны. Многие страны могут предложить специальные программы утилизации. Внимание: не бросайте батарейки в открытый огонь. Это может привезти к взрыву! Индикатор разряженной батареи Когда батарея разряжена, индикатор разряженной батареи будет мигать, сообщая о том, что батареи нужно или зарядить, или заменить. Внимание: в приборах могут использоваться только подходящие батарейки. Режим сохранения энергии В случае если прибор не используется более 10 секунд, прибор автоматически перейдет в режим сохранения энергии и на экране появится соответствующая надпись. Этот режим не влияет на способность прибора принимать входящие сигналы. Выслушать ответ Отпустите кнопку TALK, чтобы принять входящее сообщение. Ваш прибор всегда находится в режиме приема сообщений, кроме тех случаев, когда нажаты кнопки TALK (ГОВОРИТЬ), CALL (звонить), MODE (РЕЖИМ). Кнопка вызова (CALL) Нажмите и отпустите кнопку CALL. Другой человек услышит двухсекундный сигнал вызова. Обратите внимание, что Вы не можете принимать сообщения до тех пор, пока кнопка CALL нажата на Вашем приборе. Внимание: для общения оба прибора должны быть настроены на один канал и приватный код. Таймер перерыва Данная функция позволяет Вашей рации в течение 3 минут не прерывно передавать сообщения. Потом через 3 минуты радиостанция прекращает передачу сообщений и переходит в режим отдыха на 30 секунд. В течение этого времени дисплей будет то включаться (вспыхивать), то выключаться (гаснуть), и появиться звуковой сигнал ошибки, если в это время кнопка готовности к разговору нажата. Функция блокировки Клавиша LOCK блокирует кнопки CHANNEL UP/CHANNEL DOWN и MODE/POWER, чтобы предотвратить неплановое использование данных кнопок. Для использования этой функции нажмите и удерживайте около 2 секунд кнопку LOCK , чтобы включить или выключить эту функцию. Двойной звуковой сигнал подтверждает включение или выключение блокировки. Когда прибор находится в режиме блокировки, на экране будет следующее изображение. Внешний динамик/микрофон Ваш прибор может быть оснащен внешним динамиком (микрофоном) для того, чтобы Ваши руки оставались свободными. Для этого необходимо: а) Откройте соответствующую заглушку на приборе. б) подсоедините коннектор в разъем. ----------------------------------------------------------- 1) подключите разъем наушника к прибору. 2) расположите наушник в ухе. 3) закрепите микрофон на одежде на уровне 7-15 см ото рта. 4) нажмите для разговора. Дальность прибора Дальность Вашего прибора во многом зависит от географических особенностей местности и климатических условий. Плотная листва и холмистый ландшафт еще более уменьшат дальность приема. В квартире или на открытом пространстве прибор покажет максимальную дальность. Железобетонные постройки, дома и т.д. уменьшат дальность приема. На каналах 8 и 14 радиостанция автоматически переходит в режим слабой мощности. Меню прокрутки функций При прокрутке меню в режиме MODE Вы можете выбрать функции, которые хотите настроить: - Установить приватный код CTCSS - Установить приватный код DCS - Настроить функцию VOX - Настроить уровень чувствительности VOX - Произвести сохранение наиболее часто используемых частот - Произвести сканирование каналов - Произвести сканирование приватных кодов CTCSS - Произвести сканирование приватный кодов DCS - Произвести сканирование внесенной в память координаты - Установить вибровызов или звуковой вызов - Установить Roger Beep - Установить звуковой сигнал нажатия кнопок Код CTCSS Данные тип кода может быть использован для того, чтобы сократить вмешательства других людей, разговаривающих на Вашей частоте, в Вашу беседу. Существует 38 приватных кодов. Внимание, если Вы используете данную разновидность приватного кода, то оба прибора должны быть настроены на один канал и иметь одинаковый приватный код. Выбор приватного кода CTCSS а) после выбора канала, нажимайте и отпускайте кнопку MODE пока на экране не появится иконка CTCSS. Помимо этой иконки также появится либо надпись OFF или небольшие цифра, следующая за номеров выбранного канала. б) если CTCSS и OFF высвечиваются, то нажмите кнопку CHANNEL UP/CHANNEL DOWN , чтобы выйти из режима OFF и перейти к выбору приватного кода. в) когда подходящий приватный код горит на дисплее выберете одно из нижеуказанных действий: - нажмите кнопку MODE для того чтобы ввести новое значение или перейти к другой функции; - нажмите клавишу LOCK, чтобы задать новые установки и вернутся в режим ПРИЕМ. - не трогайте прибор около 15 секунд для ввода новой настройки и возвращения в режим ПРИЕМ. Выбор приватного кода DCS Данная функция рекомендована для того, чтобы исключить вмешательство других людей, разговаривающий на Вашей частоте. Прибор имеет 104 приватных кода. Внимание, если Вы используете данную разновидность приватного кода, то оба прибора должны быть настроены на один канал и иметь одинаковый приватный код. Каждый канал будет запоминать последний приватный код, который был на этом канале использован. Для выбора кода: а) после выбора канала нажимайте и отпускайте кнопку MODE до тех пор пока на экране не появится иконка DCS. Помимо этой иконки также появится либо надпись OFF или небольшие цифра следующая за номеров выбранного канала. б) если DCS и OFF высвечиваются, то нажмите кнопку CHANNEL UP/CHANNEL DOWN , чтобы выйти из режима OFF и перейти к выбору приватного кода. в) Нажмите на кнопку CHANNEL UP/CHANNEL DOWN, для того, чтобы выбрать приватный DCS код. Вы можете удерживать кнопку CHANNEL UP/CHANNEL DOWN для быстрого поиска кода. Когда на дисплее появиться иконка DCS, выберете одно из следующих действий: - Нажмите на кнопку MODE для того, чтобы ввести новую установку и перейти к другим функциям. - нажать кнопку Lock, чтобы перевести прибор в режим ПРИЕМ на том канале, по которому принималось или передавалось. - Не нажимайте в течение 15 секунд ни на какие-либо кнопки, чтобы в режим ПРИЕМ на том канале, по которому принималось или передавалось. Функция сохранения 10 – ти наиболее часто используемых каналов Ваша рация имеет функцию сохранения 10 наиболее часто используемых частот и каналов/ комбинаций приватных кодов. Эти частоты могут быть подобраны индивидуально или могут быть подобраны автоматически. Для того, чтобы запрограммировать частоты, необходимо: - Нажимайте кнопку MODE до тех пор, пока на дисплее не появится изображение иконки МEM. - С помощью кнопок CHANNRL UP или CHANNEL DOWN выберете сохраняемую частоту (от 0 до 9). - Нажмите кнопку LOCK/Enter для того, чтобы ввести новую частоту или отредактировать уже сохраненную частоту. Номер канала вспыхнет сразу на дисплее рации. - С помощью кнопок CHANNRL UP или CHANNEL DOWN выбрать номер канала (от 1 до 22). - Нажмите кнопку LOCK/Enter и удерживайте ее до тех пор, пока на дисплее не начнет мигать иконка CTCSS и номер приватного кода. - Выберете одно из следующих действий: а) С помощью кнопок CHANNRL UP или CHANNEL DOWN выберете код CTCSS (от 1 до 38) для канала. b) Нажмите кнопку LOCK/Enter и удерживайте ее до тех пор пока на дисплее не появится иконка DCS и номера приватного кода. С помощью кнопок CHANNRL UP или CHANNEL DOWN выберете код DCS от 1 до 83 для данного канала. 7. Выберете одно из следующих действий: - Нажмите кнопку LOCK/Enter для того, чтобы ввести код конфиденциальности (приватный код) для сохраняемой частоты. Рация потом сохраняет следующую частоту, которая будет мигать на дисплее. - Нажмите на кнопку MODE для того, чтобы ввести код приватный для отобранных частот и запрограммировать другие функции на данный приватный код, который потом высветится на дисплее. - Нажмите на кнопку Talk, чтобы ввести новый приватный код для отобранной частоты и выйдите из режима просмотра функций. Для того, чтобы просмотреть сохраненный канал определенной частоты, необходимо: 1. Нажать кнопку MODE и удерживайте до тех пор, пока на дисплее не появится иконка МEM и начнет мигать номер канала с данной частотой. 2. С помощью кнопок CHANNRL UP или CHANNEL DOWN выбрать сохраняемую частоту (от 0 до 9). 3. Нажмите на кнопку Talk для того, чтобы вернуться в режим просмотра выбираемой частоты. Для того, чтобы депрограммировать сохраненные частоты, необходимо: 1. Нажать кнопку MODE и удерживайте до тех пор, пока на дисплее не появится иконка МEM и начнет мигать номер канала с данной частотой. 2. С помощью кнопок CHANNRL UP или CHANNEL DOWN выбрать сохраняемую частоту (от 0 до 9). 3. Нажать кнопку LOCK/Enter. Номер канала начнет мигать на дисплее рации. 4. С помощью кнопок CHANNRL UP или CHANNEL DOWN выбрать канал 0. 5. Выбрать одно из следующих действий: - Нажать кнопку LOCK/Enter для того, чтобы ввести приватный код и вернуться к режиму просмотра и выбора сохраняемой частоты. - Нажать кнопку MODE для того, чтобы ввести приватный код и настроить другие функции на данном приватном коде, который появится на дисплее рации. Если в течение 15 секунд, Вы не будете нажимать ни на одну кнопку, то рация автоматически вернется к режиму просмотра. Сканирование используемой частоты Данная радиостанция может произвести сканирование до 10 сохраненных координат / частот. Если в памяти рации сохранено 1 или меньше частот, то функция сканирования не будет активизирована. Необходимо, чтобы сохранялось как минимум 2 используемых частоты. Для того, чтобы просканировать сохраненные частоты, необходимо выполнить: 1. Нажмите на кнопку MODE и удерживайте ее до тех пор, пока на дисплее не появится иконка Scan и не появится номер сохраняемой частоты. 2. С помощью кнопок CHANNRL UP или CHANNEL DOWN начать просмотр сохранённых частот. Ваша рация будет продолжать сканирование частот, но прекратит этот процесс после того, как Вам поступит вызов. При этом рация останется в положении сканирования, если Вы не будете в течение 10 секунд нажимать на какие - либо кнопки. Если в течение 15 секунд Вы не будете нажимать ни на одну кнопку, то рация автоматически возвращается в режим просмотра каналов/приватных кодов. Во время сканирования памяти координат (на Вашу рацию поступает вызов), можно сделать следующее из действий: 1. Нажмите на кнопку Talk и удерживайте ее для того, чтобы продолжать общаться на том же приватном коде /канале. Ваша рация будет работать на том же канале и вернется в режим просмотра. 2. С помощью кнопок CHANNRL UP или CHANNEL DOWN можно просматривать приватные коды. 3. Если в течение 10 секунд не нажимать ни на какую кнопку, начинаются снова процессы сканирования. Если в течение 10 секунд Вы не будете нажимаете ни на одну кнопку, то рация автоматически возвратится в режим просмотра приватных кодов. Во время сканирования памяти координат (на Вашу рацию не поступает вызов), можно сделать следующее из действий: - Нажмите на кнопку Talk и удерживайте её до тех пор, пока Вы не вернетесь снова к тому каналу/приватному коду, по которому Вы получали последнее сообщение. - Нажимать кнопку Mode, чтобы перейти к другим функциям. 3. Нажать на кнопку LOCK/Enter для того, чтобы перейти к каналу/приватному коду, по которому Вы получали последнее сообщение. Функция подтверждения окончания разговора Данный прибор имеет функцию подтверждения окончания разговора (Roger Beep). Для того, чтобы включить ее необходимо: 1.Нажимать на кнопку MODE до того момента пока не появится соответствующая иконка Rog. 2. С помощью кнопок CHANNEL UP или CHANNEL DOWN изменить настройки. 3) После того, как Вы настроили эту функцию, Вы можете: - нажмите кнопку Mode, чтобы перейти к новым настройкам и другим функциям; - нажмите кнопку LOCK/Enter для того, чтобы перейти в режим Резервирования. Все настройки, которые Вы сделали, будут запомнены прибором и будут воспроизводиться после выключения и повторного включения прибора. |  |  |  |  |  |  |