«SOBR-DomOnline Комплект брелоков»

Инструкция по установке

Назначение

«SOBR-DomOnline Комплект брелоков» предназначен для комфортного управления системой охраны и контроля помещений «SOBR-DomOnline 700». При помощи миниатюрных радиобрелоков Вы можете:

– включать и выключать режим охраны

– управлять исполнительными устройствами и электроприборами (до двух), подключенными к системе (например, гаражными воротами, освещением)

– использовать брелок в качестве носимой «тревожной» кнопки

Назначение каждой из четырех кнопок брелока может быть легко перепрограммировано под Ваши индивидуальные потребности.

Возможность управления системой «SOBR-DomOnline 700» на неограниченном расстоянии по телефону сохраняется в полном объеме.

Установка

– Отключите питание 220V от Вашего устройства «SOBR-DomOnline 700»

– Снимите переднюю крышку

– Отключите резервный аккумулятор и дополнительный (если подключен)

– Подключите приемник «SOBR-RX 433» к 3-контактному разъему на плате устройства прилагающимся соединительным кабелем

– Восстановите резервное питание устройства

– Установите переднюю крышку

– Подключите питание 220V

Программирование брелоков

– Убедитесь, что режим охраны выключен

– Отправьте устройству SMS с текстом:

:NNNNN*50*	, где NNNNN – служебный пароль, перед паролем обязателен символ «двоеточие»

– Устройство позвонит на основной номер телефона и сообщит: «Нажмите на брелоке любую кнопку»

– Нажмите любую кнопку первого брелока

– Устройство сообщит количество записанных в память брелоков и предложит запрограммировать следующий: «Один. Нажмите на брелоке любую кнопку»

– Нажмите любую кнопку второго брелока

– Даже если брелоков менее 4-х, необходимо заполнить все 4 ячейки памяти. Следуя подсказкам устройства, повторно нажимайте кнопки имеющихся брелоков

– После сообщения «Четыре. Нажмите на брелоке любую кнопку» нажмите кнопку любого брелока для завершения программирования

Если до завершения программирования телефонное соединение будет прервано, устройство удалит новые брелоки и восстановит в памяти старые.

Переназначение кнопок брелоков

При необходимости Вы можете настроить назначение каждой кнопки брелока при помощи программируемых функций №№52…55.

Чтобы изменить какую-либо функцию, отправьте устройству сообщение с нужным значением. Одним сообщением можно изменить не только одну, но и сразу несколько функций. Для этого отправьте SMS с текстом:

:NNNNN*АА#B*AA#B*AA#B*…	, где NNNNN – служебный пароль, перед паролем обязателен символ «двоеточие», АА – номер программируемой функции, В – её значение.

Заводские установки выделены жирным шрифтом.

| № функции | Сообщение | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 18 Режим работы дополнительного выхода | :NNNNN*18#0* | Активируется на 1 сек. по нажатию кнопки брелока (при ПФ №52…55=3) или по команде «456» с телефона. |
|  | :NNNNN*18#1* | Активируется по нажатию кнопки брелока (при ПФ №52…55=3) или по команде «456» с телефона. Деактивируется по следующему нажатию кнопки брелока или по команде «789» с телефона. |
|  | :NNNNN*18#2* | Активируется по нажатию кнопки брелока (при ПФ №52…55=3) или по команде «456» с телефона. Деактивируется по следующему нажатию кнопки брелока или по команде «789» с телефона, а также по истечении времени, заданного ПФ №19. |
|  | :NNNNN*18#3* | Активируется и деактивируется синхронно со светодиодом состояния охраны (для подключения внешнего светового оповещателя). Брелоком и по телефону не управляется. |
| 19 Длительность активности дополнительного выхода (при ПФ №18=2) | :NNNNN*19#hhmmss* | «hh» – часы от 0 до 99, «mm» – минуты от 0 до 59, «ss» – секунды от 0 до 59. |
|  | :NNNNN*19#000001* | Дополнительный выход активен 1 сек. |
| 20 Длительность включения сирены | :NNNNN*20#hhmmss* | «hh» – часы от 0 до 23, «mm» – минуты от 0 до 59, «ss» – секунды от 0 до 59. |
|  | :NNNNN*20#000030* | Сирена звучит 30 сек. |
| 24 Способ реагирования на срабатывание охранной зоны (на нажатие «тревожной» кнопки) | :NNNNN*24#0* | Звонить на основной номер телефона и выдавать голосовое сообщение о событии. |
|  | :NNNNN*24#1* | Высылать SMS с текстом события на третий номер телефона. |
| 52 Назначение кнопки 1 | :NNNNN*52#0* | Отключена. |
|  | :NNNNN*52#1* | Включить режим охраны. |
|  | :NNNNN*52#2* | Включить/выключить режим охраны. |
|  | :NNNNN*52#3* | Активировать дополнительный выход (при ПФ №18 =0…2). |
|  | :NNNNN*52#4* | Активировать основной выход («исп. устр.») на время, заданное ПФ №19. |
|  | :NNNNN*52#5* | Активировать выход на сирену на время, заданное ПФ №20. |
|  | :NNNNN*52#6* | Доставить сообщение «Нажата тревожная кнопка!» |
|  | :NNNNN*52#7* | Доставить сообщение «Нажата тревожная кнопка!» и активировать сирену на время, заданное ПФ №20. |
|  | :NNNNN*52#8* | Доставить сообщение «Тревога! Нарушена основная зона охраны!» |
| 53 Назначение кнопки 2 | :NNNNN*53#0* | Отключена. |
|  | :NNNNN*53#1* | Выключить режим охраны. |
|  | :NNNNN*53#2* | Включить/выключить режим охраны. |
|  | :NNNNN*53#3* | Активировать дополнительный выход (при ПФ №18 =0…2). |
|  | :NNNNN*53#4* | Активировать основной выход («исп. устр.») на время, заданное ПФ №19. |
|  | :NNNNN*53#5* | Активировать выход на сирену на время, заданное ПФ №20. |
|  | :NNNNN*53#6* | Доставить сообщение «Нажата тревожная кнопка!» |
|  | :NNNNN*53#7* | Доставить сообщение «Нажата тревожная кнопка!» и активировать сирену на время, заданное ПФ №20. |
|  | :NNNNN*53#8* | Доставить сообщение «Тревога! Нарушена вторая зона охраны!» |
| 54 Назначение кнопки 3 | :NNNNN*54#0* | Отключена. |
|  | :NNNNN*54#1* | Включить режим охраны. |
|  | :NNNNN*54#2* | Включить/выключить режим охраны. |
|  | :NNNNN*54#3* | Активировать дополнительный выход (при ПФ №18 =0…2). |
|  | :NNNNN*54#4* | Активировать основной выход («исп. устр.») на время, заданное ПФ №19. |
|  | :NNNNN*54#5* | Активировать выход на сирену на время, заданное ПФ №20. |
|  | :NNNNN*54#6* | Доставить сообщение «Нажата тревожная кнопка!» |
|  | :NNNNN*54#7* | Доставить сообщение «Нажата тревожная кнопка!» и активировать сирену на время, заданное ПФ №20. |
|  | :NNNNN*54#8* | Доставить сообщение «Тревога! Нарушена дополнительная зона охраны!» |
| 55 Назначение кнопки 4 | :NNNNN*55#0* | Отключена. |
|  | :NNNNN*55#1* | Выключить режим охраны. |
|  | :NNNNN*55#2* | Включить/выключить режим охраны. |
|  | :NNNNN*55#3* | Активировать дополнительный выход (при ПФ №18 =0…2). |
|  | :NNNNN*55#4* | Активировать основной выход («исп. устр.») на время, заданное ПФ №19. |
|  | :NNNNN*55#5* | Активировать выход на сирену на время, заданное ПФ №20. |
|  | :NNNNN*55#6* | Доставить сообщение «Нажата тревожная кнопка!» |
|  | :NNNNN*55#7* | Доставить сообщение «Нажата тревожная кнопка!» и активировать сирену на время, заданное ПФ №20. |

Комплект поставки

Брелок 4-кнопочный		2

Приемник «SOBR-RX 433»	1

Кабель соединительный	1

Инструкция по установке	1

Гарантийный талон		1

Упаковка (блистер)		1

Технические характеристики

Рабочая частота, МГц			433

Дальность действия, м			до 30

Диапазон рабочих температур, 0С	-30…+80

Код управления				динамический

Максимальное количество

брелоков в памяти, шт.			4

Спасибо, что выбрали «SOBR»!