| ™ Meguna ® Company www.meguna.ru Реле электронное Relay Electronic RE 30 P 30 НЗ Нормально Замкнутое Твердотельное Электронное реле – изделие, повышающее нагрузочную способность выходов различных устройств и позволяющее во многих приложениях заменить нормально замкнутое (НЗ) электромеханическое реле. ### Гарантийные обязательства Мы предоставляем Вам гарантию продолжительностью 3 года с момента приобретения устройства при соблюдении условий эксплуатации. Данный продукт произведен с максимальной тщательностью в соответствии с международными стандартами качества и подвергается обязательному тестированию. Если, тем не менее, у Вас возникли проблемы, обращайтесь по месту установки или продажи. |  | Схема подключения красный желтый фиолетовый вход управления + 12 V DC нагрузка выход (+) Uупр 85 86 87а 30 черный корпус RE 30 P 30 НЗ НЗ Технические характеристики Напряжение питания; 6 – 30 V DC. Ток нагрузки максимальный при входном напряжении -12 V. если время работы не превышает 3 секунды; 30 A. если время работы от 3 с до 30 с; 20 A. если время работы более 30 с; 14 A. Максимальное напряжение управления Uупр; 20 V. Пороговое значение напряжения управления Uупр; 1,8 V. Входное сопротивление; 4,7 кОм. Рабочие температуры; - 400…+ 1050 С. |
| --- | --- | --- |