Инструкция для работы с модулем WiFi регистратора Prestige 500

(дополнение к основной инструкции)

WiFi-модуль регистратора Presige 500 взаимодействует с мобильными устройствами которые работают на платформе Android 4.0, для корректной работы Вам необходимо убедиться, что Ваше устройство поддерживает мобильную платформу этой версии или выше.

Дистанция корректной работы WiFi-модуля с мобильным устройством составляет 5 метров.

Порядок начала работы с модулем:

- Скопируйте с CD-диска находящегося в комплекте регистратора установочный файл мобильного приложения IPCamViewer1002.apk в на Ваше мобильное устройство.

- Запустите файл IPCamViewer1002.apk на Вашего мобильном устройстве и установите его. После установки на вашем рабочем столе появится ярлык с названием установленного приложения «WiFi камера».

- Включите видеорегистратор и активируйте поиск WiFi-сетей на своем мобильном устройстве. Вы должны найти и подключиться к WiFi-точке «CarDV_WiFi». Это точка доступа, работающая на Вашем регистраторе. Пароль для доступа к этой точке «1234567890». На экране видеорегистратора появится значок обозначающий установление WiFi-связи() с Вашим мобильным устройством.

- Запустите приложение «WiFi камера».

- Вы можете управлять работой видеорегистратора, пользуясь своим мобильным устройством.

- Настройте режим работы камеры в меню «Камера контролировать»->«Камера настройки».

- Управляйте работой камеры в меню «Предварительный просмотр»

  - «Находить камера» - обнаруживает местоположение камеры, она отзывается звуковым сигналом.

  - «Камера запись» - включает и выключает запись изображения.

  - «App снимок» - фотосъемка с сохранением информации на карту памяти Вашего мобильного устройства.

  - «App запись» - видеозапись с сохранением информации на карту памяти Вашего мобильного устройства.

- «Браузер» - позволяет просматривать файлы, находящиеся на карте памяти регистратора.

- «Местный альбом» - позволяет просматривать файлы, которые были сохранены на карту памяти Вашего мобильного устройства.

- Для завершения работы с регистратором необходимо выйти из приложения, при этом экран регистратора будет неактивен в течении 1 секунды, после чего возобновит функционирование.

- Для отключений WiFi-модуля необходимо нажать на значок ()в нижнем правом углу экрана регистратора.