ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ФАРЫ SHO-ME

Комплектация:

A – фара – 1 шт.

B – основной болт М8 – 1 шт.

C – прокладка – 3 шт.

D – шайба – 2 шт.

E – основная гайка М8 – 2 шт.

F – установочная скоба – 1 шт.

G – шестигранный винт М10 – 1 шт.

H – закрепительный болт М10 – 1 шт.

Также в комплекте инструкция по установке. Проводка продается отдельно.

Установка:

1. Вставьте установочную скобу в пазы, как показано на рисунке. Убедитесь, что  болт входит в паз через квадратное отверстие скобы. Закрепите болт и установите фару, используя шестигранные винты, прокладки и гайки, входящие в комплект. Не закрепляйте фару, пока не убедитесь в том, что фара работает, и место установки выбрано правильно.

2. Инструкция по подключению проводов. Используйте только специальную проводку, которую можно приобрести вместе с фарой.

Подсоедините красный провод к плюсу аккумулятора или другого источника питания (12В, постоянный ток). Черный провод заземлите или подсоедините к минусу аккумулятора. Проложите провода к выбранному месту установки выключателя и фары, закрепите хомутами. При прокладке проводов избегайте острых краев, абразивных поверхностей и источников тепла. Для правильного подключения ориентируйтесь на рисунок, представленный ниже. Используйте соответствующую проводку для каждой лампы.

1) Установите выключатель на выбранное место

2) Подключите красный и черный провода с кольцами на концах к аккумулятору

3) Подключение оставшихся проводов:

- черный – к золотому зубцу;

- синий – к среднему зубцу;

- красный – к оставшемуся зубцу.

3. При установке фары на систему с напряжением в 24В используйте реле на 24В. При установке нескольких фар сразу используйте соответствующие предохранители.

Не подходящие к фаре провода или провода другой марки могут повредить фару или ухудшить ее светоотдачу.

Гарантийный талон

Продавец гарантирует исправную работу системы в течение 3 месяцев со дня продажи.

Дата продажи		«     » _______________  20___г.

М. П.

Подпись продавца  _________________

Гарантийные обязательства не распространяются на изделия:

- имеющие механические повреждения;

- установленные не в соответствии с инструкцией;

- с незаполненным гарантийным талоном.